Honeywell Dolphin PDA条码支持设置方法

博浩软件支持5种条码格式分别为EAN13、EAN8、UPCA、Code128和Code93。

以EAN13为例进行设置：

- 点击开始按钮进入主界面

- 进入主界面后 点击Power Tools这个选项

- 进入PowerTools后， 点击ScanWedge项 ，启动ScanWedge，启动后点击旁边的Exit关闭当前窗口。

- 启动ScanWedge后会在主界面右下角出现一个条码的小图标

- 点击右下角这个条码图标，出现Settings…选项

- 点击Settings…选项进入，下拉找到Symbologies项，点击下方出现Key选项

- 在Key选项里找到EAN-13这项双击进入

- 双击进入后，将Value的第一位和第二位数字修改为'1'，若第一位为'1'只需要修改第二位即可，点OK保存。

- 保存后出现ScanWedge界面，点击File项出现下拉列表，点击Save保存以上设置，然后点击Exit项关闭当前窗口。

10、点击关闭后会出现是否要重新启动ScanWedge，点击是，重新启动后就可以扫描13位条码。只有重新启动后修改的设置才会启用。

## 其它条码设置

前面6步相同，第7步时选择需要修改的相应条码名称，其余步骤相同。

EAN8的Value值： 1,1,0,0,0,0,0,0,0

UPCA的Value值:  1,1,1,0,0,0,1,0,0

Code 128的Value值:  1,0,80,0,0,0,0,0,0

Code 93的Value值:1,0,80,0,0,0,0,0,0

注意：1、扫描条码的时候必须要启动ScanWedge

2、Value规则：

EAN8、EAN13、UPCA码规则相同，第一个数字 '0'表示此码不可用， '1' 表示可以使用此码。第二个数字为'0'表示最后一位检查码不可用， '1'表示最后一个检查码可用。

Code128和Code93码规则相同，第一个数字 '0'表示此编码不可用， '1' 表示可以使用此码。第二个数字表示条形码的最小长度默认为'0'。第三个数表示最大长度默认为'80。